- Būvdarbu apjomu saraksts

Jumta seguma avārijas remontdarbi

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Jumta seguma avārijas remontdarbi Daugavpils Saskaņas pamatskolas ēkā |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Saskaņas pamatskola |
| Objekta adrese: | Saules iela 7, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumta virsmas sagatavošana | m2 | 373,50 |
|  | Propāna gāze | kg | 78,44 |
| 2 | Ruļļu jumta seguma ieklāšana | m2 | 337,50 |
|  | Jumta segums EKP, vai analogs | m2 | 388,13 |
|  | Propāna gāze | kg | 141,75 |
|  | Palīgmateriāli | kpl | 1,00 |
| 3 | Ruļļu jumta seguma ieklāšana piekļāvumu vietās | m2 | 36,00 |
|  | Jumta segums EKP, vai analogs | m2 | 43,20 |
|  | Propāna gāze | kg | 15,12 |
|  | Palīgmateriāli | kpl | 1,0 |
| 4 | Skārda elementu demontāža ap jumta perimetru | m | 60,00 |
|  | Stiprinājumi, hermētiķis | kpl | 1,0 |
| 5 | Būvgružu sakopšana, izvešana | kpl | 1,0 |

Piezīmes:

- Ruļļu jumtas seguma galvenie tehniskie parametri:

|  | Pamata raksturlielumi | Lietošanas īpašības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Masa uz laukuma vienību (EN 1849-1:2002) | 5,0 ± 0,25 kg/m2 |
| 2. | Ugunsdrošība no ārpuses (EN 13501-5) | E klase |
| 3. | Relatīvais pagarinājums (EN 12311-1:2001): - garenvirzienā - šķērsvirzienā | 50±20% 50±20% |
| 4. | Pārraušanas izturība (EN 12311-1:2001): - garenvirzienā - šķērsvirzienā | 180±50 N 180±50 N |
| 5. | Ūdensnecaurlaidība (EN 1928:2002) | Ūdensnecaurlaidīgs |
| 6. | Tvaiku necaurlaidība (EN 1931) | μ=20000 |

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.,

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš- 3 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 	_______________________________