- Būvdarbu apjomu saraksts

Remontdarbu veikšanai

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Remontdarbu veikšana Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestāde |
| Objekta adrese: | 18.novembra iela 85, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Evakuācijas kāpņu norobežojušās konstrukcijas remontdarbi |  |  |
| 1 | Virsmas sagatavošana (bojāta krāsojuma noņemšana, virsmas attīrīšana no rūsas) | m2 | 117.75 |
| 2 | Kāpņu konstrukcijas gruntēšana | m2 | 117.75 |
| 3 | Metāla virsmas krāsošana | m2 | 117.75 |
| 4 | Palīgmateriāli | kpl | 1.00 |
|  | Lieveņa remontdarbi |  |  |
| 1 | Esošo flīžu demontāža, virsmu sagatavošana | m2 | 4.50 |
| 2 | Plaisu, izdrupuma vietu un virsmu atjaunošana ar betona remontsastāvu („Vincents Polyline Super”, vai analogs) | m2 | 6.50 |
| 3 | Koka veidņu uzstādīšana, demontāža | kpl | 1.00 |
| 4 | Palīgmateriāli | kpl | 1.00 |
|  | Nojumes remontdarbi |  |  |
| 1 | Virsmu attīrīšana | m2 | 5.00 |
| 2 | Rievu kalšana armatūrai | m | 90.00 |
| 3 | Armatūras (D10, solis 300mm, 500mm uz katru pūsi) iestrādāšana virs plaisas | m | 90.00 |
| 4 | Bojātās sienas virsmas atjaunošana ar cementa javu („Sakret ZM10”, vai analogs) | m2 | 5.00 |
| 5 | Sienas dekoratīva apmetuma atjaunošana (no abām pusēm) | m2 | 8.00 |
| 6 | Sienas gruntēšana (no abām pusēm) | m2 | 8.00 |
| 7 | Sienas krāsošana (no abām pusēm) | m2 | 8.00 |
| 8 | Palīgmateriāli | kpl | 1.00 |
|  | Papilddarbi |  |  |
| 1 | PII īpašuma (logi, durvis, iekārtas, inženiertīkli) noklāšana ar plēvi pasargāšanai celtniecības putekļiem | objekts | 1 |
| 2 | Būvgružu savākšana un aizvešana | objekts | 1.00 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Būvizmaksu tāmes jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām. Tāmju komplekta sastāvs: Lokālā tāme (5. pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17). Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.,

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 	_______________________________