- Būvdarbu apjomu saraksts

AVK sistēmu inženiertīklu balansēšana un remontdarbi

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | AVK sistēmu inženiertīklu balansēšana un remontdarbi Daugavpils 13.vidusskolas ēkā |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils 13.vidusskola |
| Objekta adrese: | Valkas iela 4A, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apkures sistēma |  |  |
|  | Sistēmas balansēšana |  |  |
| 1 | Lodveida ventilis, DN15 | gb. | 4.00 |
| 2 | Lodveida ventilis, DN20 | gb. | 32.00 |
| 3 | Lodveida ventilis, DN25 | gb. | 4.00 |
| 4 | Automātiskais balansēšanas vārsts, DN15 | gb. | 4.00 |
| 5 | Automātiskais balansēšanas vārsts, DN20 | gb. | 32.00 |
| 6 | Automātiskais balansēšanas vārsts, DN25 | gb. | 4.00 |
| 7 | Montāžas palīgmateriāli, cauruļvadu stiprinājumi un veidgbali (40 stāvvadiem) | kpl. | 1.00 |
| 8 | Hidrauliskās pārbaudes veikšana, sistēmas balansēšanas un palaišanas darbi | kpl. | 1.00 |
| 9 | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1.00 |
|  | Stāvvadu remonta darbi |  |  |
| 10 | Esošā koka apšuvuma demontāža | kpl | 27.00 |
| 11 | Flīžu demontāža | kpl | 2.00 |
| 12 | Koka apšuvuma atjaunošana | kpl | 27.00 |
| 13 | Jauno flīžu ieklāšana | kpl | 2.00 |
| 14 | Koka apšuvuma krāsošana | kpl | 27.00 |
|  | Ventilācijas sistēma |  |  |
| 1 | Gaisa vads DN125, 20mm izolācijā (Rockwool, vai analogs) | m | 3.00 |
| 2 | Gaisa vads DN250, 30mm izolācijā (Rockwool, vai analogs) | m | 15.00 |
| 3 | Fasondaļas un veidgabali | kpl | 1.00 |
| 4 | Ugunsdrošais vārsts, DN125 | gb. | 8.00 |
| 5 | Regulēšanas vārsts, DN125 | gb. | 8.00 |
| 6 | Pievienojums esošajam ventkanālam | gb. | 8.00 |
| 7 | Pievienojums esošajam ventilatoram | gb. | 1.00 |
| 8 | Izolācijas palīgmateriāli | kpl | 1.00 |
| 9 | Caurumu urbšana gaisa vadu izbūvei | kpl | 1.00 |
| 10 | Spraugu aizdare ar hermetizējošiem materiāliem | kpl | 1.00 |
| 11 | Spraugu aizdare ar ugunsdrošiem hermetizējošiem materiāliem | kpl | 1.00 |
| 12 | Sistēmas regulēšanas un palaišanas darbi | kpl | 1.00 |
| 13 | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl | 1.00 |
|  | Papilddarbi |  |  |
| 1 | Būvgružu savākšana un utilizācija | objekts | 1.00 |

Piezīmes:

- Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts un, pirms būvdarbu uzsākšanas, jāsaskaņo ar pasūtītāju, ēkas lietotāju, projekta „Daugavpils 13.vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana, SAM 8.1.2.” autoru un būvkomersantu, kas veic būvdarbus objektā, citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.,

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Līguma izpildes termiņš – 45 kalendārās dienas.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 	_______________________________