# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas Marijas ielā 1E, Daugavpilī pieguļošās teritorijas appludinājumu novēršana un pieslēgšana esošajam kanalizācijas tīklam

# 1. Uzdevums: veikt ārējas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ierīkošanu un pieslēgšanu esošajam kanalizācijas tīklam novēršot J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas Marijas ielā 1E, Daugavpilī pieguļošās teritorijas appludinājumu.

2. Darba apjomi:

| Nr.p. k. | Vienības apraksts | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | SAGATAVOŠANAS DARBI |  |  |
| 1.1. | Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana (t.s. demobilizācija) | kpl | 1 |
| 1.2. | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (t.sk. pārvietojamo ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa zīmju noņemšana) | kpl | 1 |
| 1.3. | Ēkas apmales (t.sk. ieejas konstrukcijas) saudzīga demontāža | kpl | 1 |
| 1.4. | Esošās pārplūdes akas un kanalizācijas caurules d250 demontāža un utilizācija | kpl | 1 |
| 1.5. | Esošās betona pamatnes demontāža un utilizācija | gb | 8 |
| 2 | SEGUMU ATJAUNOŠANA |  |  |
| 2.1. | Ēkas apmales (t.sk. ieejas konstrukcijas) atjaunošana līdz iepriekšējam stāvoklim | kpl | 1 |
| 2.2. | Brauktuves konstrukcijas atjaunošana | m2 | 100.00 |
| 2.3. | Zāliena atjaunošana | m2 | 200.00 |
| 3 | LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA |  |  |
|  | CAURUĻVADI |  |  |
|  | PP/PVC lietus ūdens kanalizācijas caurule OD līdz 200mm (8kN/m2), izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un nepieciešamas fasondaļas |  |  |
| 3.1. | Dziļums līdz 2.0 m | m | 120.00 |
|  | AKAS/UZTVĒRĒJI/TRAPI |  |  |
|  | Teleskopiskas caurejošās DN/OD400 kanalizācijas akas PP/PVC cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta rāmi ar vāku (400 kN): (CSS400/315 vai ekvivalents) |  |  |
| 3.2. | Dziļums: līdz 2.0 m | kpl | 3.00 |
|  | Teleskopiskas lietus ūdeņu DN/OD400 gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta rāmi ar vāku (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.7m (pēc nepieciešamības apbetonējumu no C30/37 betona r0.7m): (CRS400/315 vai ekvivalents) |  |  |
| 3.3. | Dziļums: līdz 2.0 m | kpl | 6.00 |
| 3.4. | Lietus uztvērējs ar revīziju un čuguna vāku d75-120 (HL600G, Hutterer & Lechner GmbH vai ekvivalents) t.sk. ārējais traps ēkas ieejas konstrukcijā | kpl | 8.00 |
|  | Vāki |  |  |
| 3.5. | "Fiksētā" tipa čuguna akas vāks d700mm, 125kN ar eņģi un slēdzams, ar izbūvi zaļajā zonā un apbetonējumu no C30/37 betona, R0.7m | kpl | 2.00 |
| 3.6. | "Peldošā" tipa čuguna akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un slēdzams, ar izbūvi asfalta segumā | kpl | 1.00 |
|  | DAŽĀDI |  |  |
|  | Šķērsojumi |  |  |
| 3.7. | Inženierkomunikācijas | vieta | 3.00 |
|  | Dzelzsbetona akas elementu atjaunošanas darbi |  |  |
| 3.8 | Esošās dzelzsbetona akas pārsedzes plātnes atjaunošana | gb. | 3.00 |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |
| 3.9. | Pievienojumi esošai dzelzsbetona akai (t.sk. aizsargčaula PP/PVC caurules iebūvei grodu akas sienā) | vieta | 1.00 |
| 3.10. | Citi neuzskaitītie papildus darbi (t.sk. nepieciešami materiāli) | kpl | 1.00 |

3. Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142. panta noteiktajam;

3.2. Darbus veikt atbilstoši Ceļu specifikācijas 2019, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 30.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”, 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"”, 15.02.1997. Aizsargjoslu likuma un citu normatīvo aktu prasībām;

3.3. Būvuzņēmējam jānodrošina ceļa zīmju uzstādīšana norādītajos posmos būvdarbu laikā, kā arī darbu saskaņošana ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem;

3.4. Realizējot būvdarbus Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā būvuzņēmējam jāizņem rakšanas atļauja saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”, kā arī citu, blakus esošo tīklu vai nekustamu īpašumu īpašniekiem.

3.5. Tranšeju un bedru rakšanai var tikt izmantoti mehānismi (ekskavatori), izņemot darbā esošo ūdens, kanalizācijas vai gāzes cauruļvadiem, elektrokabeļu, sakaru komunikāciju, ne tuvāk kā 1m attālumā.

3.6. Veicot tranšeju un bedru izveidošanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju  aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem.

3.7. Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar smilšu grunti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20-30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

3.8. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu drenāžas sūkni. Gruntsūdens līmeņa  pazemināšanai objektā izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

- Pirms uzsākt darbus, Pasūtītājam un izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Nododot būvdarbus izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts;

- Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.9., un 3.10. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.

- Nesaistītu minerālmateriālu apjomu jāaprēķina sablīvētā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē uzirdinājuma koeficients.

- Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst tehniskās dokumentācijas un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta tehniskās dokumentācijas paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu tehniskās dokumentācijas, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

- Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.

- Būvdarbu izpildes laiks, metodes un secība jāsaskaņo ar :

- Pasūtītāju;

- Ēkas lietotāju;

- AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” administrāciju

4. Darbu uzsākšanas termiņš: Viena kalendārā nedēļa kopš „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akta

būvdarbiem” parakstīšanas.

5.Darbu izpildes termiņš: Viens kalendārais mēnesis kopš „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akta

būvdarbiem” parakstīšanas.

6. Garantijas laiks: 3 gadi

# Sagatavoja:

# Saskaņoja: