2.pielikums

„Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

Tehniskā specifikācija

Izpildītājs veic žalūziju izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar šajā specifikācijā norādītajām prasībām un atbilstoši apjomam un speciālajām prasībām, kas noteiktas pielikumā. Izpildītājam jāveic žalūziju izmēru precizēšana uz vietas.

Izpildītājam cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, t.sk., žalūziju izmēru precizēšana, izgatavošana, transportēšana un uzstādīšana.

Izpildītājam jāgarantē žalūziju kvalitāte - ne mazāk kā 24 mēnešus. Piedāvātajā garantijas laikā izpildītājam jānovērš žalūziju jebkura veida ražošanas un montāžas defekti par saviem līdzekļiem piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

Žalūziju piegādes un uzstādīšanas termiņš divi mēneši pēc līguma parakstīšanas.

Prasības žalūzijām:

- Vertikālās žalūzijas

Žalūziju vadība:

- metāla ķēde auduma lameļu pagriešanai, lai regulētu dienas gaismas intensitāti telpā

- poliestera aukla ar atsvaru žalūziju atvēršanai/aizvēršanai

Žalūziju stiprināšanas veids (pie sienas, pie griestiem, loga ailē) jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Žalūziju vēršanās veidi (auduma lameļu savilkšanās pa vidu, uz malām, vai citādi) jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Žalūziju audums atbilstošs Oeko-Tex Standard 100 standartam vai ekvivalentam.

Žalūziju materiāls audums: 100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains ar faktūru vai bez, kas saskaņojama ar konkrēto iestādi.

Saules gaismas atstarojumam jābūt aptuveni 50%.

Auduma svars: 180-220 g/m2.

Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm (+/- 0,05 mm).

Lameļu platums – jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Krāsa vismaz 10 neitrālu toņu izvēle, kas jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

- Rullo žalūzijas

Vadības mehānisms – krāsots, ekstrudēts alumīnijs ar mehānismu auduma fiksēšanai jebkurā stāvoklī. Vadības ķēde - plastmasas.

Mehānisms – ekstrudēta alumīnija cauruļveida ass.

Žalūziju stiprināšanas veids (pie sienas, pie griestiem, ailē) jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Žalūziju audums atbilstošs Oeko-Tex Standard 100 standartam vai ekvivalentam.

Žalūziju materiāls audums: 100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains ar faktūru vai bez, kas saskaņojama ar konkrēto iestādi.

Saules gaismas atstarojumam jābūt aptuveni 50%.

Auduma svars: 180-220 g/m2.

Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm (+/- 0,05 mm).

Krāsa vismaz 10 neitrālu toņu izvēle, kas jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Žalūzijām, kurām pielikumā norādītas papildus prasības – pilnīgs aptumšojums, jābūt ar 100% gaismas necaurlaidību un saules gaismas atstarojošu funkciju.

Žalūzijām, kurām pielikumā norādītas papildus prasības – sauli atstarojošs pārklājums, saules atstarojumam jābūt ne mazākam par 80% un no telpas ir jābūt redzamam skatam ārpusē.

Žalūzijām, kurām pielikumā norādītas papildus prasības – diena – nakts žalūzijas, ir jābūt diviem auduma slāņiem, kuri sastāv no caurspīdīgām un necaurspīdīgām joslām, kas dod iespēju regulēt gaismu.

- Rullo kasešu žalūzijas  plastikāta logiem/durvīm

Vadības mehānisms – krāsots, ekstrudēts alumīnijs ar mehānismu auduma fiksēšanai jebkurā stāvoklī. Vadības ķēde - plastmasas.

Mehānisms – ekstrudēta alumīnija cauruļveida ass.

Mehānisma noslēgmateriāls – pulverkrāsots alumīnijs, balts.

Sānu vadotnes – PVC, platumā 35 mm.

Žalūziju stiprināšanas veids pie loga rāmja.

Žalūziju audums atbilstošs Oeko-Tex Standard 100 standartam vai ekvivalentam.

Žalūziju materiāls audums: 100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains ar faktūru vai bez, kas saskaņojama ar konkrēto iestādi.

Saules gaismas atstarojumam jābūt aptuveni 50%.

Auduma svars: 180-220 g/m2.

Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm (+/- 0,05 mm).

Krāsa vismaz 10 neitrālu toņu izvēle, kas jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Žalūzijām, kurām pielikumā norādītas papildus prasības – pilnīgs aptumšojums, jābūt ar 100% gaismas necaurlaidību un saules gaismas atstarojošu funkciju.

Žalūzijām, kurām pielikumā norādītas papildus prasības – sauli atstarojošs pārklājums, saules atstarojumam jābūt ne mazākam par 80% un no telpas ir jābūt redzamam skatam ārpusē.

Žalūzijām, kurām pielikumā norādītas papildus prasības – diena – nakts žalūzijas, ir jābūt diviem auduma slāņiem, kuri sastāv no caurspīdīgām un ne caurspīdīgām joslām, kas dod iespēju regulēt gaismu.

- Horizontālās žalūzijas

Žalūziju stiprināšanas veids pie loga rāmja.

Mehānisma materiāls – alumīnija sakausējums, rūpnieciski krāsoti alumīnija sleti, baltā krāsā.

Žalūziju sletu savilkšana un pagriešana ar poliestera striķiem.

Sletu platums 25 mm.

Žalūziju mitrā uz sausā kopšana.

Pielikums pie 2.pielikuma

Izglītības iestāžu saraksts

| Nr.p.k. | Iestādes nosaukums | Iestādes adrese | Žalūziju veids | Žalūziju platība m2 | Logu vai durvju skaits/ vērtņu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola | Komunālā iela 2 | Rullo žalūzijas | 8,28 | 2 |
| 2. | Daugavpils 13.vidusskola | Valkas iela 4A | Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem | 9 | 3/ 9 |
| 3. | Daugavpils 16. vidusskola | Aveņu iela 40 | Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem pilnīgs aptumšojums | 22 | 5/17 |
| 4. | Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde | Stāvu iela 41 | Vertikālās žalūzijas | 102,92 | 22 |
| 5. | Daugavpils Centra vidusskola | Kandavas iela 17 | Rullo žalūzijas | 12 | 2 |
| 6. | Daugavpils Centra vidusskola | Kandavas iela 17 | Horizontālās žalūzijas | 70,56 | 56/14 |
| 7. | Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības ielā 38B | Vertikālās žalūzijas | 20 | 2 |
| 8. | Daugavpils Vienības pamatskola | Ģimnāzijas iela 32 | Jumta logu žalūzijas. Rullo kasešu žalūzijas ar atvēršanas un aizvēršanas mehānismu, uzstādītas tieši uz vērtnes, ar 100% gaismas necaurlaidību un saules gaismas atstarojošu funkciju. | 36,40 | 40 |
| 9. | Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes | Stacijas iela 45 | Vertikālās žalūzijas | 17.28 | 4 |
| 10. | Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde | Strādnieku iela 56 | Rullo žalūzijas | 8 | 2 |
| 11. | Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde | Bauskas iela 104A | Vertikālās žalūzijas | 15,84 | 4 |
| 12. | Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 15B | Rullo kasešu žalūzijas, diena – nakts žalūzijas | 3.10 | 2/4 |
| 13. | Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde | Raipoles iela 8 | Rullo žalūzijas | 10.00 | 4/8 |
| 14. | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa iela 33 | Rullo žalūzijas - pilnīgs aptumšojums | 2,74 | 2 |
| 15. | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa iela 33 | Vertikālās žalūzijas-aizkari | 22,50 | 6 |
| 16. | Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīca | Saules iela 24 | Vertikālās žalūzijas | 26,30 | 7 |
| 17. | Daugavpils 17.vidusskola | Valmieras iela 5 | Vertikālas žalūzijas-aizkari | 8,03 | 1 |
| 18. | Daugavpils 12.vidusskola | Kauņas iela 8 | Vertikālās žalūzijas | 44 | 6 |
| 19. | Daugavpils 12.vidusskola | Kauņas iela 8 | Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem | 31,5 | 10/30 |
| 20. | Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 36A | Vertikālās žalūzijas | 15,70 | 4 |
| 21. | Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 36A | Horizontālās žalūzijas | 8,80 | 4/8 |
| 22. | Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde | Malu iela 7 | Vertikālās žalūzijas. | 5 | 1/2 |
| 23. | Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 10 | Vertikālās žalūzijas | 25 | 7 |
| 24. | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – licejs | Tautas iela 59 | Horizontālās žalūzijas ar stiprinājumu pie loga rāmja. | 7.13 | 1/1 |
| 25. | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – licejs | Tautas iela 59 | Vertikālās žalūzijas. | 7.13 | 1/1 |
| 26. | Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas izglītības iestāde | Tartu iela 8 | Rullo kasešu žalūzijas plastikātā logiem | 7,66 | 6 |
| 27. | Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 9 | Rullo žalūzijas, sauli atstarojošs pārklājums, saules atstarojumam jābūt ne mazākam par 50% | 44.07 | 15 |
| 28. | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde | Saules iela 7 | Rullo kasešu žalūzijas plastikātā logiem | 3,80 | 2/4 |

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs:                                                     V.Losevs