- Būvdarbu apjomu saraksts

Starpsienu demontāžas darbi

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Starpsienu demontāža J. Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas ēkas vēsturiskā korpusa 1.stāva telpās |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | J. Raiņa Daugavpils 6.pamatskola |
| Objekta adrese: | Komunālā iela 2, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz _AR, DOP_ daļu rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Durvju bloku demontāža un utilizācija | gb. | 7.00 |
| 2 | Starpsienu konstrukciju demontāža | m3 | 10.28 |
| 3 | Esošā grīdas seguma demontāža | m2 | 59.20 |
| 4 | Gaismekļu saudzīgā demontāža uz būvdarbu laiku, atpakaļ montāža | kpl. | 1.00 |
| 5 | Dūmu detektoru saudzīgā demontāža uz būvdarbu laiku, atpakaļ montāža. Darbus veikt pieaicinot sistēmu apkalpojošās organizācijas pārstāvi. | kpl. | 1.00 |
| 6 | Esošās stāvvada apšuvuma kārbas demontāža | kpl. | 1.00 |
|  | Remontdarbi |  |  |
| 1 | Durvju, logu, radiatoru u.c. noklāšana ar plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem | objekts | 1.00 |
| 2 | Griestu virsmas attīrīšana un sagatavošana | m2 | 59.20 |
| 3 | Griestu šuvju špaktelēšana (pasūtītāja materiāls) | m2 | 59.20 |
| 4 | Griestu krāsošana (pasūtītāja materiāls) | m2 | 59.20 |
| 5 | Esošās sienu krāsas noņemšana | m2 | 70.75 |
| 6 | Bojāta un deformētā apmetuma nokalšana | m2 | 23.58 |
| 7 | Apmetuma atjaunošana | m2 | 23.58 |
| 8 | Sienu apstrāde ar dziļumgrunti (pasūtītāja materiāls) | m2 | 94.33 |
| 9 | Sienu špaktelēšana (pasūtītāja materiāls) | m2 | 94.33 |
| 10 | Riģipša stāvvada apšuvuma kārbas izbūve | kpl. | 1.00 |
| 11 | Sienu krāsošana (pasūtītāja materiāls), būvuzņēmēja instrumenti un palīgmateriāli | m2 | 94.33 |
| 12 | Grīdas virsmas sagatavošana un izlīdzināšana | m2 | 59.20 |
| 13 | OSB plātņu grīdas izveide (pasūtītāja materiāls), šuvju špaktelēšana | m2 | 59.20 |
| 14 | Linoleja ieklāšana (pasūtītāja materiāls), būvuzņēmēja instrumenti un palīgmateriāli | m2 | 59.20 |
| 15 | Iekšdurvju uzstādīšana: rorskaidu plātne, koka perimetrs, HDF virsma | kpl. | 1.00 |
| 16 | Demontēto elementu un būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai | m3 | 12.28 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 45 kalendārās dienas, kopš būvvietas pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Būvdarbu veikšanas laiku saskaņot ar ēkas lietotāju.

- Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi, kopš atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas BIS.

Norēķins pilnā apjomā tiks veikts pēc atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas BIS.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Saskaņots: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)