TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Daugavpils valstspilsētas futbola laukumu uzturēšanas darbi 2024.gadā

- Uzdevums:

Veikt Daugavpils valstspilsētas futbola laukumu uzturēšanas darbus Varšavas ielā 1B, Ruģeļu mikrorajonā (zemes gabals ar kad. apz. 0 500 021 0903), dzīvojamo māju Viršu ielā 46 un Poligona ielā 58 tuvumā.

- Darba apraksts:

| Nr.p.k. | Nosaukums | Izpildes periodiskums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Futbola laukums Varšavas ielā 1B |  |  |  |  |
| 1.1. | Apstrāde ar rotējošo birsti, padziļināta tīrīšana Ar birstes palīdzību laukums jāiztīra līdz zemākiem slāņiem, gumijas granulas jāatdala no atkritumiem un jāatgriež atpakaļ laukumā, kā arī jāpaceļ laukuma šķiedras vertikālā stāvoklī. | 3 reizes līguma darbības laikā | m2 | 5225.0 |
| 1.2. | Gumijas granulu pildījuma papildināšana Pēc tīrīšanas segums jāpapildina ar gumijas granulu pildījumu. Segumu papildināt ar to pašu granulu veidu, kā laukuma ieklāšanas procesā, pretējā gadījumā var rasties neparedzētas ķīmiskas reakcijas starp dažādajiem materiāliem. | 1 reizes līguma darbības laikā | m2 | 5225.0 |
| 2.Futbola laukums Ruģeļu mikrorajonā (zemes gabals ar kad. apz. 0 500 021 0903) |  |  |  |  |
| 2.1. | Apstrāde ar rotējošo birsti, padziļināta tīrīšana Ar birstes palīdzību laukums jāiztīra līdz zemākiem slāņiem, gumijas granulas jāatdala no atkritumiem un jāatgriež atpakaļ laukumā, kā arī jāpaceļ laukuma šķiedras vertikālā stāvoklī. | 2 reizes līguma darbības laikā | m2 | 2752.0 |
| 2.2. | Gumijas granulu pildījuma papildināšana Pēc tīrīšanas segums jāpapildina ar gumijas granulu pildījumu. Segumu papildināt ar to pašu granulu veidu, kā laukuma ieklāšanas procesā, pretējā gadījumā var rasties neparedzētas ķīmiskas reakcijas starp dažādajiem materiāliem. | 2 reizes līguma darbības laikā | m2 | 2752.0 |
| 2.3. | Apstrāde ar birsti, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī Ar izlīdzinošo birsti un gružu savācēju, lai novērstu to, ka laukums kļūst netīrs, sablietēts un, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī. | 6 reizes līguma darbības laikā | m2 | 2752.0 |
| 2.4. | Apstrāde ar granulu irdinošo grābekli Ar birsti un granulu irdinošo grābekli. Irdinātāju adatas jānoregulē tā, lai tā adatas neiegrimtu granulās vairāk par 10mm. Izmantot ierīci ar precīzu adatu augstuma regulēšanas skalu. Maksimālais adatu garums apstrādes laikā nedrīkst pārsniegt 10mm, biezums 3 mm. Granulu irdināšanu veikt tikai sausos laika apstākļos. Laukumu jākopj sablīvēto gumijas granulu irdināšanai. Irdināšanas posmā izmantot magnētiskās plāksnes, kas piesaista jebkādus metāliskus priekšmetus no seguma virsmas tā apstrādes laikā, lai nepasliktinātu laukuma stāvokli. | 3 reizes līguma darbības laikā | m2 | 2752.0 |
| 3. Mini futbola laukums dzīvojamo māju Viršu ielā 46 un Poligona ielā 58 tuvumā |  |  |  |  |
| 3.1. | Apstrāde ar rotējošo birsti, padziļināta tīrīšana Ar birstes palīdzību laukums jāiztīra līdz zemākiem slāņiem, gumijas granulas jāatdala no atkritumiem un jāatgriež atpakaļ laukumā, kā arī jāpaceļ laukuma šķiedras vertikālā stāvoklī. | 3 reizes līguma darbības laikā | m2 | 218.0 |
| 3.2. | Apstrāde ar birsti, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī Ar izlīdzinošo birsti un gružu savācēju, lai novērstu to, ka laukums kļūst netīrs, sablietēts un, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī. | 6 reizes līguma darbības laikā | m2 | 218.0 |
| 3.3. | Apstrāde ar irdinošo grābekli Ar birsti un irdinošo grābekli. Irdinātāju adatas jānoregulē tā, lai tā adatas neiegrimtu vairāk par 10mm. Izmantot ierīci ar precīzu adatu augstuma regulēšanas skalu. Maksimālais adatu garums apstrādes laikā nedrīkst pārsniegt 10mm, biezums 3 mm. Granulu irdināšanu veikt tikai sausos laika apstākļos. Laukumu jākopj sablīvēto smilts irdināšanai. Irdināšanas posmā izmantot magnētiskās plāksnes, kas piesaista jebkādus metāliskus priekšmetus no seguma virsmas tā apstrādes laikā, lai nepasliktinātu laukuma stāvokli | 3 reizes līguma darbības laikā | m2 | 218.0 |

3. Pretendentam jābūt pieejamas (īpašumā, valdījumā, lietošanā) sekojošas laukumu kopšanas mašīnas un iekārtas:

|  | 1. Rotējošā birste ar atkritumu savākšanu. Rotējošā birste lietojama, veicot laukuma padziļināto tīrīšanu. Ar birstes palīdzību laukums tiek iztīrīts līdz zemākiem slāņiem gumijas granulas tiek atdalītas no atkritumiem un tiek atgrieztas atpakaļ laukumā, kā arī paceļ laukuma šķiedras vertikālā stāvoklī. |
| --- | --- |
|  | 2. Tvertne granulu piebēršanai. Tvertne tiek izmantota vienmērīgai gumijas granulu piebēršanai laukuma problemātiskajās vietās – 11 m soda sitienu, stūra sitienu un soda laukumā. Kā arī pārējā laukumā kur nepieciešams. |
|  | 3. Rokas rotējošā birste. Iekārta mazu laukumu kopšanai kuriem nav iespējams piekļūt ar lielāku tehniku, vārtu u.c. citu ierobežojumu dēļ. |

Kopējais mašīnas un iekārtu svars nedrīkst pārsniegt 5 metriskās tonnas. Maksimālā riteņa slodze nedrīkst pārsniegt 2 tonnas uz riteņa. Mašīnām ir jābūt ar pneimatiskām riepām, kas nodrošina slodzes sadalījumu.

4. Pretendentam cenā jāiekļauj visas izmaksas: apkopes izmaksas, transporta izdevumi, granulu iegāde, mobilizācijas darbi u.c., bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza darbu izpilde.

5. Samaksa tiek veikta tikai par faktiski izpildītajiem darbiem.

6.Darba izpildes termiņi: darbi veicami līdz 2024.gada 29.novembrim.

Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums:13.02.2024.

Sastādīja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

īpašumu apsaimniekošanas speciālists                    Ž.Potapova