- Būvdarbu apjomu saraksts

Iekštelpu apdares atjaunošana Daugavpils 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā

(būvdarbuveidsvaikonstruktīvā elementanosaukums)

| Objektanosaukums | Iekštelpu apdares atjaunošana___________________________________ |
| --- | --- |
| Būves nosaukums | Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde |
| Objekta adrese: | Podnieku iela 1, Daugavpils |
| Pasūtījuma Nr. |  |

| Nr..p. k. | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Telpa Nr.54 |  |  |
| 1 | Demontāžas darbi |  |  |
| 1. | Dienas gaismas gaismekļu demontāža | gb. | 1 |
| 2. | Ventilācijas restes demontāža | gb. | 3 |
| 3. | Gaismas slēdžu demontāža | gb. | 2 |
| 2. | Iekšējie apdares darbi |  |  |
| 1. | Piekargriestu konstrukcijas uzstādīšana - AL karkass, griestu plātnes ar ugunsreakcijas klasi vismaz A2-s1,d0, palīgmateriāli | m² | 15,90 |
| 3. | Vēdināšana |  |  |
| 1 | Ventilācijas restes montāža | gb. | 3 |
| 4. | Iekšējie elektrotehniskie darbi |  |  |
| 1 | Rievu kalšana unaizdarīšana sienās | m | 4,20 |
| 2 | Elektrokabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža | m | 23,00 |
| 3 | Gofrētas PVC caurules D16 montāža | m | 12,00 |
| 4 | Dienas gaismas gaismekļa 4x18 W (Z/A), IP20 montāža. | gb. | 1 |
| 5 | 1p. gaismas slēdža montāža (z/a), IP20 | gb. | 2,00 |
| 5. | Grīdas seguma nomaiņa telpā |  |  |
| 1. | Grīdlīstes demontāža | m | 17,00 |
| 2. | Esošā grīdas seguma noņemšana | m2 | 15,50 |
| 3. | OSB grīdas seguma ierīkošana b=12 mm, ieskaitot stiprinājumus, plaknes līdzināšanu, OSB seguma virsmas sagatavošanu linoleja grīdas seguma ieklāšanai | m2 | 15,50 |
| 4. | PVC seguma ar parametriem: nodilumizturība ≥34. klase; biezums – 2 mm; aizsargkārta ar PUR pārklājumu – 0,7 mm; pretslīdes aizsardzība – R10; paliekošais iespiedums <0,1 mm; izmēru stabilitāte <0,1%; ugunsizturība – Bfl-S1 ieklāšana. | m2 | 15,50 |
|  | linolejs | m² | 17,05 |
| 5. | Grīdlīstu montāža, ieskaitot stiprinājumus un dekoratīvās uzlikas | m | 17,00 |
| 6. | Alumīnija dekoratīvās noseglīstes montāža, ieskaitot stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 1,80 |
| 6. | Dažādi darbi |  |  |
| 1. 2. | Izolācijas pretestības mērījumi Būvgružu izvākšana no telpām un utilizācija | objekts objekts | 1 1 |

Piezīmes:

1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešamilai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. mēbeļu un iekārtu

noklāšanu ar plēvi, lai pasargātu no celtniecības putekļiem, būvgružu un bīstamo atkritumu

utilizāciju, u.c.

2. Būvdarbus, t.sk. darbus, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni –urbšana, sienu kalšana,

zāģēšana u.c., ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.

2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājumsatbilstošiMK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

4.  Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                              V. Kalniņš

Saskaņots: