iepirkuma

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteiktā kartībā

# “ Jaunu autostāvvietu ar asfalta seguma izbūvi Daugavpils pilsētas pagalmu teritorijās 2013.gadā”

identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/05

NOLIKUMA SKAIDROJUMI

Nr.1

Ir uzdoti sekojoši  jautājumi:

- Vecā a/bet.seguma demontāžāa – cik biezs ir asfaltbetona slānis?

- Šķembas pamatnes izveidošana – cik biezam ir jābūt šķembu pamatnes slānim?

- Smilts slāņa iveidošana – cik biezam ir jābūt smilts slānim?

- Lietus ūdens kanalizācijas skataku montāža H līdz 2m – kāda tipa un komplektācija (diametrs, vāki)?

- Zālienu atjaunošana – vai ir nepieciešama melnzemes piebēršana, ja ir, tad cik jābūt melnzemes slānim?

Iepirkuma komisija iepazīstas ar uzdotajiem jautājumiem. Notiek to apspriešana.

Ir sniegta sekojoša atbilde:

- Vecā a/bet seguma demontāža, hvid-10 cm;

- Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/56) pamata nesošās kārtas izbūve, h-14 cm;

Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/45) pamata nesošās kārtas izbūve, h-10 cm;

- Salizturīgas (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid-30 cm;

- Saliekamā dzelzsbetona grodu aka DN 1500 mm, dziļums: 1.5 - 2.0 m un peldošo tipa vāks, 40 tn;

- Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h-15 cm;