Tehniskā specifikācija

1.DAĻA: Bērnu rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana

peldvietā “Stropu vilnis”, Dzintaru ielā 74, Daugavpilī.

- MĒRĶIS

Nodrošināt 10 gadu perspektīvai komfortu, drošu, mūsdienīgu, ērti kopjamu un vizuāli pievilcīgu vidi bērnu rotaļu laukumā pilsētas peldvietā  “Stropu vilnis” atbilstoši LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām.

- UZDEVUMS

2.1. Piegādāt un uzstādīt peldvietas teritorijā “Stropu vilnis” bērnu rotaļu iekārtu “Kuģis”.

2.2. Piegādātai iekārtai “Kuģis” jāatbilst LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”. Piedāvājumam pievienot neatkarīgās sertificēšanas institūcijas sertifikātu (TÜV sertifikāts vai ekvivalents) par piegādātās rotaļu iekārtas atbilstību LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”, kurā jābūt norādītam sertificētās rotaļu iekārtas kodam.

2.3. Iekārtas “Kuģis” tehniskie parametri:

2.3.1. iekārtas maksimālais krišanas augstums- līdz 2.2m;

2.3.2. iekārtas lietotāju vecuma kategorija - no 4 (četru) gadu vecuma;

2.3.3. iekārtas parametri: garums- ne mazāk par 12.0m, platums- ne 		mazāk par 2.80m, masta augstums- ne mazāk par 4.00m.

2.3.4. iekārtas obligātās sastāvdaļas: kuģa priekšgals, kuģa masts un kuģa aizmugure, kas kopumā veido stilizētu rotaļu kuģi;

2.3.5. iekārtas pamatkrāsa- koksnes brūnie toņi, dekoratīvie paneļi-zaļi 		(vai citā iekārtas stilam piestāvošā krāsā), apdares atsevišķie elementi-		oranži (vai citā iekārtas stilam piestāvošā krāsā);

2.3.6. iekārtas sānu paneļi- laminēts mitrumizturīgs saplāksnis, HDPE 		vai HPL plāksnes, iekārtas vertikālās brusas- kokmateriāls, iekārtas 		platformas- mitrumizturīgs, teksturēts, neslīdošs materiāls 				(mitrumizturīgs saplāksnis, HDPE vaiHPL plāksnes), metāla detaļas- 		nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, tīkli un 		troses- armēti, 	slīdvirsmas- nerūsējošais tērauds, stiprinājumi-			nerūsējošais tērauds vai cinkots metāls ar plastika uzlikām;

2.3.7. iekārta “Kuģis” sastāv no elementiem: slīdkalniņš-1.gab., 			priekšgala kāpnes ar margām-1.gab., priekšgala iluminators- 2.gab., 		priekšgala klājs-1.gab., aizmugures klājs-1.gab., priekšgala klāja 			skatlogs-2.gab., masta kāpnes-1.gab., masta rāpšanās tīkls-1.gab., 			masta skattornis ar norobežojošo elementu-1.gab., aizmugures sānu 		sēdvietas-2.gab., aizmugures iluminatori-4.gab., aizmugures kāpnes-		2.gab., aizmugures tīkls-1.gab., aizmugures skatlogs-2.gab., un/vai 	citi funkcionālie rotaļu elementi . Kopējais rotaļu elementu skaits ne 	mazāks par 22 elementiem;

2.3.8. Pretendentam jāparedz, ka iekārta “Kuģis” provizoriski tiks 			izvietota atvelētās platības diagonālē vai citādi, saskaņā ar iekārtas 			drošības zonas parametriem:

Attēls Nr.1:Atveletās platības izmēri iekārtas “Kuģis” uzstādīšanai.

2.4. Piegādāt un uzstādīt atvelētajā platībā soliņus ar atzveltnēm - 4.gab., atkritumu urnas- 2.gab. un informācijas stendu-1.gab.;

2.5. Piegādātiem soliņiem, atkritumu urnai un informācijas stendam jābūt vienotā stilā pēc krāsām, ražošanas tehnoloģijas un ražošanas materiāliem, veidojot viendabīgu tēlu krāsu un formu ziņā ar iekārtu “Kuģis”.

2.5.1. Soliņu garums: min -1.8m, max.-2.0m.;

2.5.2. Atkritumu urnas apjoms: max.-25L;

2.5.3. Informācijas stenda augstums no zemes līmeņa: min.-1.3m, max. 		1.6m; stenda platums: min.-0.8m, max.-1.2m.;

2.5.4. Soliņiem, stendam un urnai jābūt izgatavotiem ar pretvandālisma risinājumiem. Soliņu, stenda un urnas stiprinājuma metode- betonēšana gruntī.

2.6. Seguma izbūvi rotaļu laukumā nodrošina Pasūtītājs.

2.7. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam katras iekārtas tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī katras iekārtas krāsains attēls A4 formātā.

2.8. Katrai iekārtai pievienot iekārtas tehniskās pases kopiju ar iekārtas nosaukumu un kodu;

2.9. Piedāvājumam pievienot iekārtu ražotāja apliecinošie apraksti teksta veidā par ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu.

2.10. Rotaļu iekārtas sertifikātam jābūt tulkotam latviešu valodā un attiecīgi apliecinātam.

2.11. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi un palīgdarbi, bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

2.12.Tehnisko dokumentāciju (Paskaidrojuma raksts) nodrošina Pasūtītājs saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

3.  DARBU IZPILDE

3.1.Pirms darbu uzsākšanas objektā uzņēmējam ir jāsaskaņo sava rīcība ar

pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.

3.2.Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums precizēt iekārtu izvietojumu esošajā teritorijā.

3.3.Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldes pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi.

3.4.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (triju) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

3.5.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;

3.6.Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

3.7.Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu  izpildi;

3.8.Objekta apsardze un materiālu drošība darbu izpildes gaitā  ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.

4.  GARANTIJAS LAIKS

4.1.Divi gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem;

4.2. Garantijas apkalpošana – divu gadu laikā tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (aprīlis un augusts vai pēc nepieciešamības) uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

5.  DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

5.1.Pilnībā aprīkots bērnu rotaļu laukums jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

6.  IZPILDĪTO DARBU PIEŅEMŠANA

6.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:

6.2.1. apliecinošie dokumenti par piegādātās rotaļu iekārtas atbilstību LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām, kur jābūt norādītam rotaļu iekārtas kodam;

6.2.2.iekārtu tehniskās pases;

6.2.3.iekārtu tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;

6.2.4.parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu lietošanu un apkopi;

6.2.5.aprīkojuma lietošanas un apkopes instrukcija;

6.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.

6.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

6.5. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

komunālinženiere O.Grigorjeva, tālr. 29800308.